TEXTO REFUNDIDO DEL

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUNP-R1 “EL ALAMO” DEL P.G.O.U. DE          ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

PROMOTOR:   JOSÉ RECIO GRUPO PROMOTOR INMOBILIARIO S.L. Y         PROMOCIONES INMOBILIARIAS JOSÉ RECIO   S.L.

ARQUITECTO:    GERMÁN ROMÁN FERNÁNDEZ.

Alcalá de Guadaira, Octubre de 2.003

DOCUMENTO  A.      MEMORIA.

DOCUMENTO  A.      MEMORIA.

ÍNDICE

1.           OBJETO DEL PLAN PARCIAL, EMPLAZAMIENTO Y PROMOTORES.

  - Objeto.

  - Emplazamiento.

  - Promotor.

- JUSTIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA Y ADECUACIÓN.

  - Procedencia.

  - Adecuación.

  - Legislación.

- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

  - Delimitación.

    - Descripción.

  - Características naturales del terreno.

    - Topografía.

    - Geología.

    - Hidrología.

    - Uso actual del suelo.

3.3          Determinaciones del planeamiento de rango superior.

    - Determinaciones.

    - Desarrollo del suelo urbanizable programado.

    - Cesiones y Dotaciones.

  - Redes generales existentes en el entorno.

    - Accesos rodados.

    - Agua.

    - Saneamiento.

    - Electricidad.

    - Alumbrado público.

    - Infraestructuras comunes de Telecomunicación (ITC).

- ORDENACIÓN PROPUESTA.

  - Objetivos y criterios generales.

  - Red de circulación y estacionamiento.

    - Red viaria.

  - Zonificación.

  - Ejecución.

  - Edificabilidad del Plan.

  - Aprovechamiento del Sector.

  - Cesiones a favor del Ayuntamiento.

  - Esquemas de redes y características.

    - Esquemas de redes.

    - Características.

    - Anexos.

5.            DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL.

  - Introducción.

  - Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización.

  - Relación de propietarios afectados.

  - Modo de ejecución y sistema de actuación.

  - Compromisos entre promotores y ayuntamiento.

    - Compromisos.

    - Promotores y ayuntamiento.

  - Garantías del cumplimiento de compromisos.

  - Medios económicos de los promotores.

6.            RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PLAN.

  - Promotor.

  - Cuadro sintético de las características del Plan.

  - Superficies.

  - Cesiones a favor del Ayuntamiento.

  - Cuadro de usos pormenorizados, edificabilidad y aprovechamientos globales.

  - Características de las manzanas.

  - Datos económicos.

6.8          Anexos.

1.    OBJETO DEL PLAN PARCIAL, EMPLAZAMIENTO , PROMOTORES  Y AUTOR.

1.1. Objeto:

El objeto del presente Plan Parcial, es el desarrollo del SECTOR DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO, denominado SUNP-R1,  en el vigente P.G.O.U. y conocido como “El Alamo”, de acuerdo a los objetivos y determinaciones contenidos en el  PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA del Sector, que se presenta simultáneamente con este Plan Parcial ante el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para su aprobación.

1.2. Emplazamiento:

El emplazamiento del Sector es el borde Oeste de la ciudad,  denominado Venta del Álamo, en el cruce de la Autovía A-92 Sevilla- Málaga con la carretera nacional N-334.

Linda  al noroeste con zonas urbanas de la Ciudad (Urbanización el Polvorón,  Club de tenis “El Pino” (UE-69)  y Urbanización “El Álamo” (SUP-R5), al noreste con la Autovía A-92 Sevilla-Málaga, al Suroeste con el SUP-R6 y al sureste con  la Antigua Autovía de Antequera N-334.

1.3. Promotor:

Promueven el presente Plan Parcial, las sociedades mercantiles “JOSÉ RECIO GRUPO PROMOTOR INMOBILIARIO S.L.” (CIF B-41293705) Y  “PROMOCIONES INMOBILIARIAS JOSE RECIO S.L.” (B-41605924), representadas por su administrador único D. José Recio Lozano; sociedades domiciliadas en la calle Mar Cantábrico nº 2, Edificio Grupo Recio, oficina 1, de Alcalá de Guadaira, y con teléfono 955620400.

Los terrenos propiedad de ambas sociedades representan más del 80% del sector.

Algunos de los propietarios minoritarios, en concreto Dª Esperanza Sola Alcaide y los herederos de Dª Mª Angeles Lopez Orihuela, muestran su conformidad con el contenido del presente Plan Parcial. Se acompaña anexo con la declaración firmada de dichos propietarios minoritarios.

1.4. Autor:

Redacta el presente documento, D. Germán Román Fernández, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Andalucía Occidental, delegación de Sevilla, con el número 2.356 y con domicilio en la calle José Lafita nº 1, de ésta ciudad.

2.        JUSTIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA Y  ADECUACIÓN.

2.1 	Procedencia.

La redacción del presente Plan Parcial tiene su procedencia en la programación del PAU del Sector, como planeamiento y gestión de iniciativa privada, con las directrices establecidas por el PGOU de Alcalá de Guadaira.

El Plan General se encuentra Aprobado Definitivamente, por Resolución del Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, de la Junta de Andalucía, publicada en el B.O.J.A.

2.2 Adecuación:

La Ordenación propuesta en el presente Plan Parcial se adecua a las directrices del Plan General contenidas en la Ficha Urbanística para el desarrollo del Sector.

2.3 Legislación:

La Legislación aplicable es la Ley del Suelo, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de Junio, en la parte aún vigente; los Reglamentos de Planeamiento y Gestión Urbanística en su parte vigente; la Ley 6/1998 del 13 de Abril sobre el Régimen del suelo, incluidas las modificaciones operadas por el Real Decreto Ley 4/2000 de 23 de Junio de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario; la Ley 1/1997 del 18 de Junio de Régimen del suelo y Ordenación Urbana de la Comunidad  Autónoma de Andalucía  y  el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Guadaira, aprobado el 21 de marzo y 6 de julio de 1994.

- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

3.1. DELIMITACIÓN  Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR.

3.1.1. Delimitación.

La delimitación del Sector se indica en el Plano de Ordenación P-2, TOPOGRÁFICO, DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE DEL SECTOR.

Tiene una superficie total de 160.164 m2 comprobada mediante topografía informática.

La delimitación pormenorizada es la siguiente:

- Noreste: Autovía A-92 Sevilla-Málaga-Granada, con su vía de servicio, sentido Sevilla-Málaga.

- Noroeste: Urbanización “El Polvorón”, Club de tenis “El Pino” (UE-69) y Urbanización “El Álamo”(SUP-R5)

- Suroeste: SUP-R6

- Sureste: Antigua Autovía de Antequera N-334

3.1.2. Descripción.

Parcela de forma irregular, alargada en el sentido NE-SO y bordeada en su extremo SE por la Antigua Autovía de Antequera N-334, en el extremo Este de la Ciudad.

En el interior del Sector existen dos fincas que quedarán integradas dentro del Plan Parcial;  la casi totalidad  del terreno está desocupado.

3.2. CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRENO.

3.2.1. Topografía.

Como se puede apreciar en el Plano de Topografía (P-2), el terreno tiene forma triangular. El límite Sureste, lindante con la Antigua Autovía de Antequera N-334, es la parte mas alta y tiene cuatro montículos que descienden con diversas pendientes hacia la vaguada que se crea en la parte mas baja, en el linde Noroeste. La topografía resulta favorable para la evacuación de aguas del Sector, según está previsto por el PGOU.

Estas circunstancias influirán notablemente en la elección del modelo de ordenación.

3.2.2. Geología.

## El subsuelo es el característico de la zona, formado por albero (areniscas  calcáreas),  con profundidad variable.

Estas condiciones no hacen prever problemas de cimentación y se estima que éstas podrán resolverse por medios técnicos calificables de normales para las tipologías previstas.

No obstante, en la fase de proyecto de urbanización y edificación, se realizarán en caso necesario los ensayos mas adecuados al tipo de obra a acometer.

3.2.3. Hidrología.

Los terrenos del Sector, tienen las mismas características hidrológicas que el núcleo Urbano de Alcalá de Guadaira, con una media anual de 500 a 600 milímetros de precipitaciones, incluyendo periodos de sequía y de intensas lluvias.

La evacuación de las aguas pluviales se produce ahora de modo natural por la absorción del terreno.

3.2.4. Uso actual del suelo.

Los terrenos objeto del presente Plan Parcial tenían uso agrícola antes de ser calificados como suelo urbanizable por el  PGOU y se encuentran en la actualidad sin ningún uso en espera del desarrollo residencial, salvo por las dos fincas que permanecen con uso residencial y que como hemos dicho, quedarán integradas en el desarrollo del Plan Parcial.

3.3. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR.

3.3.1. Determinaciones.

Las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado definitivamente, para el Sector de Suelo Urbanizable No Programado Residencial,   SUNP-R1, denominado “El Álamo”, con relación a los usos globales, edificabilidad, condiciones e instrucciones, vienen indicadas en los siguientes documentos:

- Ficha Urbanística de Condiciones de Desarrollo del Área SUNP-R1.

- Planos del Plan General, nº 16 y 19, Series 3, 4 y 7 a Escala 1:2000.

El PAU del Sector tomando en cuenta las condiciones del PGOU crea las nuevas fichas de desarrollo del área SUNP-R1.

En cuanto a las cesiones obligatorias y gratuitas del suelo necesario para espacios libres, zonas verdes, dotaciones públicas y  plazas de aparcamiento serán las correspondientes al Art. 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento.

3.3.2. Desarrollo del suelo urbanizable no programado:

El desarrollo de los suelos urbanizables no programados viene indicado en el Art. 144 de las Normas Urbanísticas del PGOU, mediante Programas de Actuación Urbanística, a fin de regular la ordenación y urbanización de estos terrenos.

Conforme a la Disposición Transitoria 1ª Regla b) de la Ley 6/1998 de 13 Abril , el desarrollo del Suelo Urbanizable No Programado podrá promoverse directamente, sin necesidad de concurso, mediante los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística.

Simultáneamente con este Plan Parcial se presenta el Programa de Actuación Urbanística del Sector con las determinaciones para el desarrollo del Sector.

3.3.3. Cesiones y Dotaciones.

a)	En aplicación del Artículo 10 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, las cesiones a efectuar serán las siguientes, para el Módulo de Unidad  Integrada:

- Espacios Libres						16.016 m2

- Centro de Enseñanza preescolar y guardería.		  2.000 m2

- Centro de Enseñanza General Básica.			10.000 m2

- Parque deportivo.						  4.296 m2

- Equipamiento Social. (SIPS)				  2.864 m2 CONST

SUPERFICIE TOTAL:					35.176 m2

La superficie de espacios libres corresponde al 10 % de la superficie total ordenada.

La superficie destinada a equipamientos comerciales (1.432 m2 mínimos) se prevé esté situada en las manzanas T1, T2 y en la planta baja de las manzanas de viviendas plurifamiliares en altura, por ese motivo no aparecen contabilizados en la superficie total, al tratarse de equipamiento y no de suelo de cesión.

b)	Respecto a las cesiones correspondientes al 10 % del aprovechamiento medio se estará a lo contemplado en el art. 151.4 del R. D. Legislativo 1/92 (texto refundido Ley del Suelo), pudiendo atribuirse íntegramente a los propietarios todo el aprovechamiento y compensarse económicamente al Ayuntamiento de esta ciudad el exceso de aprovechamiento.

c)	La red viaria representada en los planos de ordenación.

Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación. Las plazas de aparcamiento se resuelven en el interior de las manzanas, según la Ordenanza que sea de aplicación, con independencia de las que se dispongan en los viarios.

3.4 REDES GENERALES EXISTENTES EN EL ENTORNO.

3.4.1. Accesos rodados:

Los accesos rodados al Sector se producen actualmente por la Antigua Autovía de Antequera N-334 y por la calle Sagasta.

3.4.2. Agua:

Colindante con el Sector en la urbanización “El Polvorón”, existe una red mallada que abastece a la urbanización con arterias principales de 150 mm. y 200 mm. de diámetro, gestionada por la compañía suministradora EMASESA. Desde estas arterias se prevé abastecer al Sector por medio de una nueva red en anillo con la existente, que en un cálculo inicial se estima entre 150 mm. y 200 mm.

3.4.3. Saneamiento:

La nueva red se planea llevar en su mayor parte por el colector general que discurrirá por el nuevo vial que separa el Sector del SUP-R6 colindante. Las manzanas colindantes con la calle Sagasta de la urbanización “El Polvorón”, se planean evacuar por el colector que discurre por dicha calle, que ha sido ampliado recientemente por la incorporación de vertidos del SUP-R5.

3.4.4. Electricidad:

EL Sector podrá ser alimentado de energía eléctrica por medio de una línea aérea de media tensión que cruce la Antigua Autovía de Antequera N-334, desde la nueva subestación eléctrica “Virgen del Águila”, actualmente en construcción en el sureste del Sector. Con ésta línea es posible alimentar uno de los Centros de Transformación previstos, creando un anillo entre éste, los restantes Centros previstos y el Centro de Transformación de la urbanización colindante “El Álamo” (SUP-R5).  Esta línea deberá canalizarse subterráneamente en su paso por el Sector.

3.4.5. Alumbrado público.

En el Sector existe alumbrado público en servicio en la calle Sagasta. El resto del alumbrado público deberá ser ejecutado en la urbanización de la actuación.

3.4.6 	Infraestructuras comunes de Telecomunicación (ICT).

La urbanización contará con una red de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, según normativa vigente.

Existe una arqueta tipo “D” de Telefónica en la calle Pablo Iglesias, a 40 metros del Sector, desde la que se podrá derivar la red para suministrar el servicio de telefonía a la urbanización.

4.         ORDENACIÓN PROPUESTA.

4.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES.

Como premisas de partida se han tomado las determinaciones del P.G.O.U. relativas a la prolongación de los viales de los sectores colindantes del suelo Urbano y Suelo Urbanizable ya programado y  la localización mayoritaria de los espacios libres en el borde noreste, a modo de franja de separación con la Autovía A-92, para mitigar las molestias derivadas del tráfico sobre esa vía.

A lo largo de la calle de dirección noreste-suroeste se localiza la vivienda en tipología de vivienda colectiva y las dotaciones comerciales, a modo de eje de actividad cívico-comercial.

Las manzanas destinadas a viviendas unifamiliares se sitúan principalmente en la parte mas elevada del Sector, y en la zona mas baja y llana, se sitúan las manzanas destinadas a viviendas en altura. Las viviendas con tipología de unifamiliares pareadas se sitúan en el vial colindante con las viviendas de la misma tipología en la urbanización “El Polvorón” para mayor integración.

4.2. RED DE CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO.

4.2.1. Red viaria.

El Plano de Proyecto P.5 recoge todas las características de la red viaria definida para el Plan Parcial.

El esquema básico de la red consiste en dos viales principales que se cruzan y subdividen el Sector en cuatro zonas. Estos viales conectan el Sector con los  colindantes SUP-R6 y urbanización “El Polvorón” y con la antigua Autovía de Antequera N-334. El resto de los viales, se crean ortogonalmente a los anteriores formando manzanas rectangulares dispuestas en función de dar prioridad a la orientación y que se adapten lo mas posible a la topografía del terreno. La existente calle Sagasta que limita el Sector al noroeste, se ampliará hasta el ancho establecido en el PGOU.

Así pues, se prolonga en el sentido suroeste-noreste el vial de 20 m. procedente del SUP-R6 según el trazado del PGOU, hasta la rotonda de incorporación a la Autovía A-92 en el noreste del Sector. Da acceso a frentes de parcela y zona verde. Este vial, ( sección Tipo-A), de 20 metros de anchura total, consiste en una calzada de 10 metros de anchura de doble circulación, con dos franjas de aparcamientos en línea más aceras de 3m con arbolado.

En la dirección Noroeste-Sureste se prolonga el vial de 20 m. de las mismas características que el anterior, procedente de la urbanización “El Polvorón” y que cruza transversalmente el Sector hasta entroncar con la antigua Autovía de Antequera N-334. En el cruce de estos dos viales mencionados se crea una rotonda para facilitar los cambios de dirección.

La sección Tipo-B corresponde al vial del lindero Noroeste que separa el Sector de las urbanizaciones colindantes El Polvorón, El Álamo y el club de Tenis El Pino. Da acceso a frentes de parcela. Tiene 15 m. de anchura total, según se establece en el PGOU, consiste en una calzada de 7 metros de anchura, de doble circulación, con dos franjas de aparcamientos en línea más acerados. Llega con estas dimensiones hasta entroncar con el vial procedente de la urbanización El Álamo (SUP-R5).

La sección Tipo-C corresponde a viales internos de la urbanización, de doble sentido. Tienen 14 m. de anchura total. Consiste en una calzada de 6 metros de anchura de doble circulación, con  dos franjas de aparcamiento en línea, más acerados.

La sección Tipo-D corresponde a los viales internos de la urbanización, de un sentido de circulación. Tiene 12 m. de anchura total  y consiste en una calzada de cuatro metros de anchura, dos franjas de aparcamiento en línea más acerados.

La sección Tipo-E corresponde a una calle en el lateral de la manzana R9, de doble sentido de circulación. Tiene 10 m. de altura total y consiste en una calzada de seis metros de anchura más acerados.

La sección Tipo-F es una calle peatonal de 6 metros de ancho.

4.3. ZONIFICACIÓN.

En el Plano de Proyecto P.3 se muestra la zonificación del Plan Parcial y se resume en el cuadro del apartado 6-2 de la presente memoria. La zonificación se establece dividiendo el suelo en las siguientes zonas:

- Vivienda colectiva en régimen libre.

- Vivienda unifamiliar aislada.

- Vivienda unifamiliar pareada.

- Vivienda unifamiliar entre medianeras.

- Terciario.

- Espacios libres.

- Escolar.

- Deportivo.

- Servicios de Interés Público y Social (SIPS).

En cuanto a los usos pormenorizados y las condiciones particulares que corresponden a dicha zonificación, se desarrollan detalladamente en el Documento B. ORDENANZAS REGULADORAS.

4.4.  EJECUCIÓN.

Toda la superficie del Sector constituirá una sola Unidad de Ejecución y deberá realizarse la totalidad de la urbanización en una etapa única.

4.5.  EDIFICABILIDAD DEL PLAN.

De conformidad con lo establecido en la Ficha urbanística del Plan General Municipal, la edificabilidad máxima del sector es de 89.500 mc2                                                                                                                                                                                                                                                                                             equivalente a una edificabilidad media de 0,5588 m c2/m s2, con un número máximo de 716 viviendas.

La edificabilidad del Sector se distribuirá como a continuación se expresa:

| ## USO | ## Manzanas | ## Áreas Edificables ## m2 | Edificabilidad total m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Vivienda unifamiliar aislada. | ## R1,R2. | ## 21.009,34 | 2.000,00 |
| ## Vivienda unifamiliar pareada. | ### R3,R4,R5 | ## 10.929,11 | 8.120,00 |
| ## Vivienda unifamiliar ## entre ## medianeras. | ## R10,R11,R12,R13,R14 ## R15,R16,R17,R18 | 29.667,05 | 33.468,00 |
| ## Vivienda colectiva | ## R6,R7,R8,R9. | ## 14.813,86 | 41.205,00 |
| ## Terciario | ## T1,T2 | ## 2.939,74 | 4.707,00 |
| ## TOTAL SECTOR |  | 79.359,10 | 89.500,00 |

4.6   APROVECHAMIENTO DEL SECTOR.

El aprovechamiento tipo del Sector (0,47977 u.a /m2) se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento lucrativo total por la superficie del mismo. El Aprovechamiento lucrativo total se ha obtenido contabilizando los metros cuadrados construibles de cada uso, ponderándolos con los coeficientes indicados, obtenidos de los precios de mercado reales en urbanizaciones análogas.

| ## USO | ## Manzanas | Edificabilidad total m2 | Coeficiente de pond. | Aprovechamiento U.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Vivienda unifamiliar aislada. | ## R1,R2 | 2.000 | 1 | 2.000 |
| ## Vivienda unifamiliar pareada. | ## R3,R4,R5 | 8.120 | 1 | 8.120 |
| ## Vivienda unifamiliar ## entre medianeras. | ## R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18 | 33.468 | 1 | 33.468 |
| ## Vivienda colectiva | ## R6,R7,R8,R9 | 41.205 | 0,67 | 27.607 |
| ## Terciario | T1,T2 | 4.707 | 1,2 | 5.648 |
| ## TOTAL SECTOR |  | 89.500 |  | 76.843 |

4.7  CESIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO.

De acuerdo con las exigencias que establece el Reglamento de Gestión (Art. 46), las cesiones obligatorias y gratuitas a favor del ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, serán las siguientes:

| USO | EXIGIDAS POR PGOU m2 | TOTALES PP m2 |
| --- | --- | --- |
| Espacios libres y áreas ajardinadas | 16.016,00 | 16.019,52 |
| Deportivo | 4.296,00 | 4.296,50 |
| Escolar | 12.000,00 | 12.000,00 |
| SIPS | 2.864,00 | 1.432,00 (*) |
| SUMA | 35.176,00 | 33.748,02 |

(*) La parcela S1 tiene una edificabilidad de 2 m2c/m 2s.

Las Reservas Locales suponen un 21,97 % sobre el Total del Sector (160.164,00 m2).

  - ESQUEMAS DE REDES Y CARACTERÍSTICAS.

4.8.1. Esquemas de redes.

Las conexiones a las redes existentes, así como su diseño en esquema, quedan reflejadas en los planos de trazado correspondiente, de éste Plan Parcial, completándose con los perfiles.

Para ello se ha utilizado la información de infraestructuras contenida en el PGOU, la información facilitada por diversas Compañías Suministradoras, y el trabajo de campo, todo lo que se refleja en los planos de información, también aportados.

Los criterios de diseño de las redes son los habituales, aceptados por las citadas Cías Suministradoras, SEVILLANA, EMASESA Y TELEFÓNICA; no obstante, estará a lo que finalmente se determine en mutuo acuerdo o convenio con cada una de ellas, y que quedará reflejado en el Proyecto de Urbanización del Sector, cuyo avance se diseña en los trazados y esquemas de redes, incluidos en el presente Plan Parcial.

4.8.2. Características.

Las características de las redes, así como las de los viales y demás obras de urbanización son las que se adjuntan, y corresponden a la sección 4ª del PGOU: “Condiciones de Urbanización”.

4.8.3. Anexos.

La citada sección 4ª del PGOU, en sus páginas correspondientes.

5.     DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL.

5.1. INTRODUCCIÓN.

La posibilidad de la redacción y ejecución, tanto de los Planes Parciales, como de los Proyectos de Urbanización, por parte de la iniciativa privada está especificada en los Artículos 15 y 16 de la Ley 6/1998 del 13 de Abril y en el Art. 104 del Texto refundido de la Ley del suelo de 1992 por remisión de la Ley 1/1997 de 18 de Junio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

El presente Plan, se elabora de acuerdo con éstas especificaciones, para cuya ejecución la entidad promotora se apoya en las siguientes bases:

A.- Aportación de un terreno cuyas condiciones intrínsecas son excelentes para el uso que se propone, tanto por su localización, como por su revalorización estética, que se conseguirá mediante el desarrollo propuesto.

B.- Realizar el proceso que exige la planificación para adecuar los terrenos al desarrollo urbano, para lo que es preciso movilizar grandes y variados recursos, tanto humanos como económicos.

Como se expresa en , así como en los Artículos 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento, los planes de iniciativa particular deberán contener además de las determinaciones del Art. 45 (Reglamento de Planeamiento), las siguientes:

A.- Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización (Artículo 64).

B.- Relación de propietarios afectados (Artículo 64).

C.- Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación (Artículo 46).

D.- Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquel y los futuros propietarios (Artículo 46).

E.- Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos. (Artículo 46).

F.- Medios económicos de toda índole (Artículo 46).

Así pues, se describen seguidamente los datos correspondientes a éstos epígrafes.

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN.

Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto, en el suelo clasificado como urbanizable, desarrollar el Plan General mediante la Ordenación detallada y completa de una parte de su ámbito territorial, designado por el propio Plan General como Sector de planeamiento.

En este caso se trata del Sector SUNP-R1, de carácter residencial, cuyo Programa de Actuación Urbanística se presenta simultáneamente con el presente Plan Parcial,  por lo que procede su redacción una vez aprobado definitivamente y en vigor el Plan General.

La justificación de la necesidad y conveniencia de la presente urbanización está expuesta en el conjunto de los documentos que forman el presente Plan.

  - RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS.

Propiedad de los terrenos.

Las fincas integradas en el sector y sus propietarios son los que siguen:

1.- Finca Registral 4.921 (inscrita al Tomo 887, Libro 542 del Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira) propiedad de la sociedad José Recio Grupo Promotor Inmobiliario S.L. (anteriormente denominada Torre Adamarq S.L.).

Cabida: Registralmente tiene una cabida de 63.125 m2, si bien tras recientes mediciones se ha constatado un exceso de cabida pendiente de reflejo registral de 3.140 m2, lo que hace una cabida real de 66.265 m2

% representación en cargas y beneficios del sector...............  41,37 %

2.- Finca Registral 6.998 (inscrita al Tomo 372, libro 190 del Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira), propiedad en pro indiviso de Promociones Inmobiliarias José Recio S.L. (propietario del 77,30 %) y de Dª Esperanza Sola Alcaide, con domicilio en Sevilla C/ Exposición 1,  y los herederos de Dª Mª Ángeles López Orihuela (Dª. Purificación, D. Francisco y D. José Luis Montero Galvache), con domicilio en Sevilla C/ Manuel Bermudo Barrera 3-Ático,  que poseen el 22,70 % de dicha propiedad indivisa.

Cabida.....................................................................................92.510 m2

% representación en cargas y beneficios del sector................... 57,76  %

3.- Parte a segregar de la Finca Registral 27.485 (inscrita al Tomo 761, libro 457 del Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira),  propiedad de la compañía ZAMBRA ALCALA S.L. (CIF B-41286709) y domicilio social en Avda. Antonio Mairena nº 98 de Alcalá de Guadaira.

Cabida......................................................................................1.389 m2

%   representación en cargas y beneficios del sector.................... 0,87 %

## TOTAL CABIDA DEL SECTOR .................................................... 160.164 M2

  - MODO DE EJECUCIÓN Y SISTEMA DE ACTUACIÓN.

La ejecución de las obras de urbanización se realizará por la entidad promotora. Se establece una etapa única para la ejecución de las obras de urbanización y deberá crearse una Junta de Compensación.

Las obras y actuaciones que corresponden a la ejecución del Sector son las siguientes:

A.- Proyecto de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación. Suscrito por propietarios que representen al menos el 60 por 100 de la superficie del Sector.

B.- Constitución de la Junta de Compensación. Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Bases y Estatutos, se constituirá la Junta de Compensación mediante escritura pública.

C.- El Proyecto de Urbanización podrá promoverse por los propietarios mayoritarios de la UE, para su tramitación en el Ayuntamiento, a reserva de su ratificación por la Junta de Compensación, en su acto constitutivo.

El Proyecto de Urbanización de la UE, se ejecutará adjudicándose las obras por la Junta de Compensación, y sufragándolas con cargo a los miembros.

D.- El Proyecto de Compensación se someterá internamente a los miembros de la Junta, y una vez aprobado, se elevará al Ayuntamiento para su ratificación. Producida ésta, se elevará a escritura pública para la cancelación de las fincas matrices y el alta de las parcelas y manzanas nuevas, con su edificabilidad, para su debida inscripción en el Registro de la Propiedad.

El Proyecto de Compensación es el que produce los deberes de cesión y equidistribución, necesarios, junto con el de urbanización, para la apropiación por los propietarios, de los aprovechamientos atribuidos a las parcelas.

Una vez, al menos, producidas las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento, y la equidistribución entre los miembros de la Junta, siendo cada propietario titular de las parcelas edificables, previstas en el Plan Parcial, se podrán acometer edificaciones, siempre y cuando se afiance  ante  el Ayuntamiento el coste de las obras de urbanización e implantación de las infraestructuras necesarias para las mismas, en toda o en parte o partes coherentes, del Sector.

  - COMPROMISOS ENTRE PROMOTORES Y AYUNTAMIENTO.

5.5.1. Compromisos.

Los propietarios de suelo del SUNP-R1, en razón de serlo en interés propio, vendrán condicionados a establecer y transmitir, para todas las transacciones y operaciones que realicen sobre los mismos, el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas del presente Plan Parcial.

5.5.2.  Promotores y Ayuntamiento:

Los compromisos de desarrollo urbanístico del Sector, enunciados en el Capítulo anterior,  podrán  recogerse en la correspondiente Acta de Compromisos, con la Junta de Compensación, a desarrollar en los Proyectos de Compensación y de Urbanización.

El Ayuntamiento, en la aprobación definitiva del Proyecto de Bases y Estatutos, nombrará su representante en la Junta de Compensación.

Los compromisos se resumen en los siguientes:

1)   Cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de:

- Los terrenos destinados a Sistemas  Locales.

-  El diez por ciento (10 %) del aprovechamiento tipo del suelo urbanizable, compensable económicamente (a monetarizar conforme a los términos del convenio o acta de compromisos a suscribir con el Ayuntamiento).

2)   Ejecución de las siguientes obras:

- Ejecución de rotonda y accesos desde la N-334.

-     Acondicionamiento de la franja de protección de la carretera.

-   Ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios, de carácter local, definidos en el Proyecto de Urbanización correspondiente, y a los criterios y normas, así convenios, con las Compañías suministradoras.

-      Entre las obras de urbanización se realizará el cerramiento de las parcelas destinadas a dotaciones, así como el de las manzanas R1 y R2, en las condiciones establecidas por el Artículo 283 del PGOU.

- Todo lo que se derive o contemple en el acta de compromisos a suscribir con el Ayuntamiento antes de la aprobación provisional del Plan Parcial.

3)  Cesión de los servicios e infraestructuras a las citadas Compañías suministradoras, así como el alumbrado, viales y acerados al Ayuntamiento, con conservación por la Junta, hasta tanto no se produzca la recepción total, parcial o por servicios.

4)   La recepción provisional por el Ayuntamiento, abrirá un periodo de garantía de un año para la recepción definitiva, para el uso público de los viales y la devolución de los avales o fianzas depositadas, de forma completa o parcial, o desglosada por servicios que sean aceptados o puestos en uso.

5)   Los presentes compromisos podrán ser subrogados, en su caso, por los propietarios de por sí y por la propia Junta, a los futuros compradores, sean también éstos promotores-urbanizadores, o de edificación, o compradores finales de parcelas, o copropietarios de viviendas; pudiendo aplicarse el procedimiento previsto en los artículos 25 y 68 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5.6.  GARANTÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.

Para la garantía del exacto cumplimiento de los compromisos que contraen las entidades promotoras con el Ayuntamiento, según el párrafo “c” del Artº 46 del vigente Reglamento de Planeamiento, se establece el importe del 6% del coste total de la urbanización, según la evaluación económica dada en el presente Plan Parcial (Estudio Económico-Financiero), y que se determinará exactamente en el Proyecto de Urbanización.

Esta garantía podrá prestarse en metálico, en valores públicos o mediante avales bancarios, ó de caja de ahorros. El coste de dichas garantías será sufragado como un gasto común más por la Junta de Compensación, una vez se forme.

5.7  MEDIOS ECONÓMICOS DE LOS PROMOTORES.

Los medios económicos necesarios para llevar a cabo la realización de la urbanización descrita, en todos sus términos, por parte de los promotores y de la Junta de Compensación, son, y habrán de ser, los siguientes:

Recursos propios:          -   Capitales sociales.

-  Recursos propios de las entidades o personas.

-  Patrimonios de las entidades o personas.

-  Solvencia de los socios.

-  Valor de los terrenos aportados.

Fuentes financieras:    -  Créditos de las sociedades,  socios y personas.

-  Préstamos hipotecarios sobre terrenos.

-  Préstamos hipotecarios sobre las promociones.

-  Beneficios derivados de la venta del/los productos.

El coste de la urbanización, vendrá establecido y desglosado, siendo este coste todavía asumible para la cuantía de las promociones edificatorias a realizar, lo que garantiza su ejecución por los promotores-urbanizadores, y edificadores, en su caso.

6.    RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PLAN.

6.1. PROMOTOR.

José Recio Grupo Promotor Inmobiliario S.L. (CIF Nº B-41.605.924) y

Promociones Inmobiliarias José Recio, S.L. (CIF Nº B-41.293.705)

Rep. por D. José Recio Lozano.

Domicilio: C/ Mar Cantábrico, Edificio Grupo Recio, nº2, oficina 1

41.500- Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Tfno: (95) 562.04.00

6.2. CUADRO SINTETICO DE LAS CARACTERISTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUNP-R1. (Art. 159 del PGOU).

| ### CONCEPTO | ### MAGNITUDES | ### Observaciones |
| --- | --- | --- |
| a) Superficie del Sector | 160.164,00 m2 |  |
| b) Superficie de S.G. Interiores |  |  |
| c) Superficie de viario público del P.P. | 46.051,05 m2 |  |
| d) Superficie de parques y jardines de cesión obligatoria | 16.019,52 m2 | En dos parcelas |
| e) Superficie de las parcelas asignadas a SIPS | 1.432,00 m2 | En una parcela 2 m2c/m 2s |
| #### Superficie de Equipamiento Escolar | 12.000,00 m2 | En una parcela |
| #### Superficie de Equipamiento Deportivo | 4.296,50 m2 | En una parcela |
| f) Superficie Edificable (suma de las parcelas edificables) | 79.359,10 m2 |  |
| g) Superficie total Edificabilidad | 89.500,00 m2 |  |
| h) Superficie de Edificabilidad por usos: Vivienda unifamiliar aislada: Vivienda unifamiliar pareada: Vivienda unifamiliar entre medianeras: Vivienda colectiva: Terciario: | 2.000,00 m2 8.120,00 m2 33.468,00 m2 41.205,00 m2 4.707,00 m2 |  |
| i) Índice de Edificabilidad bruta: | 0,5588 m2/m2 | 89.500/160.164 |
| j) Aprovechamiento materializable en el Sector | 76.843 u.a. | Aprovechamiento Total del Sector |
| k) Edificabilidad sobre la superficie edificable | 1,12 m2/m2 | 89.500,00/79.359,10 |
| l) Desglose de la superficie edificable sobre y bajo rasante | S.R.: 89.500 m2 B.R.:según PGOU |  |
| m) Superficie destinada a espacios libres privados | 21.015 m2 mas la resultante por patios de luces y separación a linderos. |  |
| n) Altura máxima edificable sobre y bajo rasante | S.R.: 5 plantas B.R.: 2 plantas | 5 pl. = 17 m 2 pl. = 6 m |
| o) Dotación de plazas de estacionamiento y garaje | Según Ordenánzas | En interior de parcelas y en red viaria |
| p) Repercusión del viario por m2 edificables | 0,5146 | 46.051,05 /89.500,00 |

  - SUPERFICIES.

| ### ZONAS | ### MANZANAS | ## TOTAL m2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Vivienda unifamiliar aislada | R1,R2 | 21.009,34 | 13,12 |
| Vivienda unifamiliar pareada | ## R3,R4,R5 | 10.929,11 | 6,83 |
| Vivienda unifamiliar entre medianeras | R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18 | 29.667,05 | 18,52 |
| Vivienda colectiva | R6,R7,R8,R9 | 15.819,69 | 9,88 |
| Terciario | T1,T2 | 2.939,74 | 1,84 |
| Espacios libres | V1,V2 | 16.019,52 | 10,00 |
| Escolar | ### E1 | 12.000,00 | 7,49 |
| Deportivo | ### D1 | 4.296,50 | 2,68 |
| SIPS | ### S1 | 1.432,00 | 0,89 |
| Red Viaria |  | 46.051,05 | 28,75 |
| SUMA |  | 160.164,00 | 100,00 |

  - CESIONES A FAVOR DEL AYUNTANTAMIENTO.

| USO | EXIGIDAS POR Artículo 10 del Anexo al Reglamento de Planeamiento m2 | TOTALES PP m2 |
| --- | --- | --- |
| Espacios libres y áreas ajardinadas | 16.016,00 | 16.019,52 |
| Deportivo | 4.296,00 | 4.296,50 |
| Escolar | 12.000,00 | 12.000,00 |
| SIPS | 2.864,00const | 1.432,00 (*) |
| SUMA | 35.176,00 | 33.748,02 |

(*) La parcela S1 tiene una edificabilidad de 2 m2c/m 2s.

Las Reservas Locales suponen un 21,07 % sobre el Total del Sector (160.164 m2).

  - Cuadro de usos pormenorizados, edificabilidades y aprovechamientos globales.

| USOS GLOBALES | USOS PORMENORIZADOS |  | MANZANAS Nº | EDIFICABILIDAD (m2) | APROVECHAMIENTO (u.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | colectiva |  | r6,R7,R8,R9 | 41.205,00 | 27.607 |
|  | UNIFAMILIAR | aislada | R1,r2 | 2.000,00 | 2.000 |
|  |  | pareada | R3,R4,R5 | 8.120,00 | 8.120 |
|  |  | entre medianeras | R10,r11,r12,r13,r14,r15,r16, r17,r18. | 33.468,00 | 33.468 |
| terciario | comercio | cat. I Y ii | T1, t2 | 4.707,00 | 5.648 |
|  | oficinas |  |  |  |  |
|  | HOSPEDAJE |  |  |  |  |
|  | equipamiento serv. pub | según pgou |  |  |  |
| ## totales |  |  |  | 89.500,00 | 76.843 |

  - CARACTERISTICAS DE LAS MANZANAS.

| MANZANA | USO | SUPERFICIE m2 | OCUPACIÒN MAX. % | EDIFICAB. MAX. m2 | APROVECH. u.a. | ORDE- NANZA | VIVIENDAS Nº MAX | PLAN-TAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | VUA | 10.500,00 | 15 | 1.000 | 1.000 | C | 1 | B+1 |
| R2 | VUA | 10.509,34 | 15 | 1.000 | 1.000 | C | 1 | B+1 |
| R3 | VUP | 4.416,17 | 100 | 3.080 | 3.080 | D | 22 | B+2 |
| R4 | VUP | 2.880,00 | 100 | 2.240 | 2.240 | D | 16 | B+2 |
| R5 | VUP | 3.632,94 | 100 | 2.800 | 2.800 | D | 20 | B+2 |
| R6 | VC | 5,456,49 | 90 | 11.443 | 7.667 | A | 94 | B+4 |
| R7 | VC | 4.914,60 | 90 | 11.210 | 7.510 | A | 94 | B+4 |
| R8 | VC | 2.826,50 | 100 | 9.276 | 6.215 | A | 80 | B+4 |
| R9 | VC | 2.622,10 | 100 | 9.276 | 6.215 | A | 80 | B+4 |
| R10 | VUEM | 4.062,25 | 100 | 4.560 | 4.560 | B | 42 | B+1 |
| R11 | VUEM | 4.017,00 | 100 | 4.452 | 4.452 | B | 41 | B+1 |
| R12 | VUEM | 3.493,15 | 100 | 3.912 | 3.912 | B | 36 | B+1 |
| R13 | VUEM | 2.968,42 | 100 | 3.360 | 3.360 | B | 31 | B+1 |
| R14 | VUEM | 4.112.11 | 100 | 4.872 | 4.872 | B | 45 | B+1 |
| R15 | VUEM | 3.633,58 | 100 | 4.236 | 4.236 | B | 39 | B+1 |
| R16 | VUEM | 3.587,50 | 100 | 3.636 | 3.636 | B | 33 | B+1 |
| R17 | VUEM | 2.514,15 | 100 | 2.928 | 2.928 | B | 27 | B+1 |
| R18 | VUEM | 1.278,89 | 100 | 1.512 | 1.512 | B | 14 | B+1 |
| T1 | TERC. | 1.107,24 | 100 | 1.107 | 1.328 | E1 | - | B |
| T2 | TERC. | 1.832,50 | 100 | 3.600 | 4.320 | E2 | - | B+2 |
| ## TOTALES 80.364,93 89.500 76.843 716 USOS LUCRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | SEL | 4.210,35 | 4 | 168 | - | F | - | B |
| V2 | SEL | 11.809,17 | 4 | 472 | - | F | - | B |
| E1 | ESC | 12.000,00 | 100 | 8.400 | - | G | - | B+1 |
| D1 | DEP | 4.296,50 | 100 | 3.008 | - | G | - | B+1 |
| S1 | SIPS | 1.432,00 | 100 | 2.864,00 | - | G | - | B+1 |

  - Datos económicos.

- Importe total del presupuesto de ejecución material:   358.000.000 pts.

- Importe total del presupuesto de contrata:                   426.020.000 pts.

6.8. Anexos.

Fichas del Sector en el PGOU y en el PAU.

Alcalá de Guadaira, Octubre de 2003

Fdo. Germán Román Fernández.

Arquitecto

DOCUMENTO  B.      ORDENANZAS REGULADORAS.

DOCUMENTO B:  ORDENANZAS REGULADORAS.

ORDENANZAS REGULADORAS:

Las presentes Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector SUNP-R1, denominado “El Alamo”, reglamentan el uso de los terrenos y de la edificación pública y privada, con sometimiento al  Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado definitivamente y publicado en el B.O.P., y a las presentes Ordenanzas, del Plan Parcial.

- Generalidades y terminología de conceptos:

Nos remitimos a las propias del Texto del P.G.O.U. de Alcalá de Guadaira.

b)    Régimen urbanístico del suelo:

La CALIFICACIÓN del mismo, y su división en ZONAS, con la expresión detallada de los usos pormenorizados, viene reflejada en los Planos Nº P-3 y P-4 del presente Plan Parcial, así como descrita en los Capítulos 4 y 6, de la Memoria.

c)    Parcelaciones:

Las Parcelaciones serán objeto de proyectos separados, de Parcelación, por Manzana o por grupos de Manzanas, dentro del Plan Parcial.

- Proyecto de Urbanización:

El proyecto de Urbanización del Sector se redactará, por los propietarios mayoritarios o entidades promotoras de los mismos, con sometimiento a las directrices de ordenación, de trazado y esquemas de redes, contenidos en el presente Plan Parcial.

e)   Normas de edificación:  Condiciones técnicas:

De acuerdo a lo contenido en el Texto del Plan General, con referencia a la relación que ha de existir entre la ejecución de las obras y las vías públicas.

- Normas de edificación: Condiciones comunes generales:

De acuerdo a lo contenido en el Texto del PGOU, con referencia a los epígrafes de condiciones de edificación que se contienen en el TÍTULO VIII, CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN, con excepción a los artículos modificados que se indican en el PAU del Sector.

- Normas particulares de cada ZONA del PLAN PARCIAL:

Se adjuntan las Ordenanzas específicas de cada Zona o Sistema del Presente Plan Parcial, con referencia a las que son similares en el P.G.O.U. para Suelo Urbano, pero con la amplitud que es permitida a la implantación de Ordenanzas al Suelo Urbanizable (con relación al citado suelo Urbano-Título 10),  y de acuerdo con las directrices del Volumen I -Memoria- del P.G.O.U.

- Ordenanzas de Zonas:

- Zona  “A”:  EDIFICACIÓN COLECTIVA

Coincide básicamente con Ordenanza 2ª, de Edificación Abierta del PGOU, con excepción de alturas, edificabilidades, y posición de la edificación. (ver Cuadros y Textos de la citada Ordenanza).

2)     Zona “B”:  EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS.

Coincide básicamente en Ordenanza 1ª, de Edificación  Entre Medianeras del           PGOU., con excepción de edificabilidades. (ver Cuadros y Texto de la citada Ordenanza).

3)    Zona “C”: EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR AISLADA.

Fincas existentes integradas en el Plan Parcial.

Son dos fincas que existen actualmente dentro del Sector y que quedarán integradas dentro del Plan Parcial con la tipología de edificación aislada. Coinciden básicamente con el conjunto de la Ordenanza 3ª, Grado 3, del PGOU., con excepción de edificabilidades, ocupación y dimensiones mínimas de la parcela,  (ver Cuadros, y Textos de la citada Ordenanza).

4)    Zona “D”: EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR PAREADA.

Coincide básicamente con el conjunto de la Ordenanza 6ª del PGOU., con excepción de edificabilidades y que permite adosar la edificación a ambos linderos laterales. (ver Cuadros, y Textos de la citada Ordenanza).

5)    Zona “E”: TERCIARIO.

Coincide básicamente con el conjunto de la Ordenanza 6ª del PGOU., con excepción de edificabilidades. (ver Cuadros, y Textos de la citada Ordenanza).

6)    Zona “F”:  SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES.

Coincide con las Normas establecidas en el PGOU para Espacios de Uso y   Dominio Público.

7)     Zona “G”:  EQUIPAMIENTOS Y  SERVICIOS.

Coincide básicamente con el conjunto de las Ordenanzas 7ª, del PGOU., con excepción de edificabilidades, (ver Cuadros, y Textos de la citada Ordenanza).

ANEXO:  Ordenanzas del presente Plan Parcial.

CAPÍTULO 1. ORDENANZA “A”. EDIFICACIÓN COLECTIVA.

Artículo 1º. Ámbito y características.

1.-  Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el Cuadro de Características de las Manzanas con el código “A”.

2.-   Los edificios responderán a la tipología edificatoria de edificación aislada.

SECCIÓN 1ª: CONDICIONES DE USO.

Artículo 2º. Usos característicos.

El uso característico:

- Vivienda colectiva.

Artículo 3º. Usos compatibles.

Son usos compatibles los que se señalan en las condiciones siguientes:

- Vivienda en edificación unifamiliar tanto en régimen Protegido como libre.

- Productivo:

- Hospedaje.

- Comercial en categoría I y situación de planta baja.

- Oficina en situación de cualquier planta.

SECCION 2ª: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 4º. Condiciones de la parcela.

No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de las que resulten unidades edificatorias que incumplan las condiciones siguientes, sobre las grafiadas en la ordenación de Manzanas del Plan Parcial.

- Longitud mínima del lindero frontal: quince (15) metros.

- Superficie mínima de parcela: trescientos (300) metros cuadrados.

- La forma de la parcela permitirá inscribir un circulo de diámetro igual o superior a quince (15) metros.

Artículo 5º. Posición de edificación.

1.- La posición de la edificación es libre dentro de las parcelas determinadas en los planos P-4 Características de las Manzanas y P-5  Red Viaria acotada del Plan, pudiendo ocuparse la totalidad de la superficie edificable, excepto los espacios delimitados como libres de edificación “L” que tan solo pueden ser ocupados por edificaciones bajo rasante y siempre que se destinen a aparcamiento de vehículos. La línea de fachada coincidirá con la alineación exterior señalada en dichos planos.

2.- Se admite la creación de patios privados cerrados o abiertos a fachada que podrán ser utilizados en su totalidad para aparcamiento de vehículos.

3.- La línea de fachada podrá separarse de la alineación exterior en planta baja mediante soportales, cumpliendo las condiciones que se establecen en el artículo 230 del PGOU.

4.- Se admitirán los cuerpos volados cerrados sobre la alineación exterior en las condiciones descritas en el artículo 281 modificado por el PAU. La altura libre mínima en planta baja será de tres con sesenta (3,60) metros en el caso de existir cuerpos volados.

Artículo 6º. Altura de la edificación.

1.- La altura máxima de la edificación en número de plantas, incluyendo la planta baja, se establece para cada manzana en B+4.

2.- La altura máxima de cornisa en función del número de plantas es la siguiente:

- Cinco (5) plantas: Dieciséis con cincuenta (16,50) metros.

3.- Se permiten dos (2) plantas bajo rasante, considerándose  como plantas sobre rasante los semisótanos cuya altura sobre la rasante de la calle sea superior a uno con veinte (1,20) metros.

4.- Se permitirá en la cubierta un cuerpo construido como castillete de remate al núcleo de comunicación vertical y de acceso a la misma. Su superficie, computable en el total de lo construido, será como máximo de veinticinco (25) metros cuadrados. La altura de coronación estará como máximo a diecinueve con cincuenta (19,50) metros de la rasante.

Artículo 7º. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.

La superficie edificable de cada manzana viene definida en el  Cuadro de Características de las Manzanas del plano de zonificación. La edificabilidad asignada a cada manzana será la que se multiplicará por el coeficiente de ponderación establecido en el Artículo 4.6 de la Memoria del Plan Parcial, para calcular el aprovechamiento de la manzana.

Artículo 8º. Dotación de aparcamiento.

En el interior de la parcela se reservará espacio suficiente para una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

CAPÍTULO 2: ORDENANZA “B”  EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS.

Artículo  9º. Ámbito y tipología.

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el Cuadro de Características de las manzanas con el código “B”.

2.- Responde a la tipología de edificación entre medianeras, definiendo frentes de fachada continuos sobre la alineación a vial, prohibiéndose, por tanto, las edificaciones con cubiertas de materiales ligeros propios de las naves industriales.

SECCIÓN 1º. CONDICIONES DE USO.

Artículo 10 º. Uso característico.

El uso característico es el Residencial, en vivienda unifamiliar.

Artículo 11º. Usos compatibles.

Son usos compatibles los que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:

- Productivo:

- Hospedaje.

- Comercial en categoría I y II, así como en la III sin superar los setecientos cincuenta (750) metros cuadrados en los alimentarios y los mil quinientos (1.500) metros cuadrados en los no alimentarios, Las situaciones que se admiten son las de planta baja, primera ligada a la planta baja, semisótano o en edificio exclusivo.

- Oficinas en situaciones de planta baja, primera o en edificio exclusivo. Los despachos profesionales se admiten asimismo en cualquier planta.

- Equipamiento y Servicios Públicos: Se admiten todos sus usos pormenorizados en situaciones de planta baja o en edificio exclusivo. Los usos educativo, socio-cultural y público administrativo se permiten asimismo en planta primera.

# SECCIÓN 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 12º. . Condiciones de la parcela.

1.- Se consideran unidades edificatorias las manzanas delimitadas en los planos de  Ordenación a los efectos de la redacción de proyectos unitarios de los conjuntos de viviendas adjudicadas a las mismas.

En caso contrario, con carácter previo al proyecto de edificación será necesario la redacción de:

- Estudio de Detalle que distribuya la edificabilidad en las posibles fracciones de las manzanas señaladas.

- Proyecto de Parcelación cumpliendo las condiciones de la edificación de esta Sección 2ª para las parcelas resultantes que se establezcan en el mismo, es decir, parcelas mínima de 90 m2 ; fachada mínima de 6 m. Y circulo inscribible de 6 m.  de diámetro.

En ningún caso podrá presentarse proyecto fraccionado de edificación sin que se cumplan los requisitos expuestos anteriormente.

.

Artículo 13º. Posición de la edificación.

1.- La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior señalada en la serie de planos de Red viaria, alineaciones y rasantes. No se permiten patios abiertos a calle o espacios libre de uso público. Se prohíben los patios abiertos a linderos laterales, con la excepción de los casos en que en el solar colindante existan, pudiendo repetirse la separación del lindero, con un mínimo de tres (3) metros.

2.- Las condiciones del punto anterior no contarán para los espacios libres dentro del solar que se oculten tras falsas fachadas. En cualquier caso, existirá un elemento arquitectónico que defina la alineación a vial.

Artículo 14º. Ocupación de la parcela.

1.- En cualquier planta, por debajo de la altura máxima establecida en el artículo siguiente, se permite ocupar la totalidad de la parcela, salvo las limitaciones establecidas en el Titulo VIII de Condiciones Generales de la Edificación del P.G.O.U., en cuanto se refiere a normas de higiene y habitabilidad, en el caso de que se destinen a vivienda, y las impuestas por la legislación sectorial aplicable al resto de usos.

2.- Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. Los semisótanos cuya altura sobre la rasante de la calle sea superior a uno con veinte (1,20) metros se considerarán plantas sobre rasante.

Artículo 15º. Altura de la edificación.

1.- La altura máxima de la edificación en número de plantas se establece en:

- Plantas: dos (baja + 1)

2.- La altura máxima de cornisa se establece en:

- Altura: siete(7) metros.

3.- Por encima de la altura máxima, se admite la construcción de un cuerpo único en planta ático, computable en la edificabilidad, y situado por encima de la altura de cornisa, con superficie construida no mayor del veinte por ciento (20%) de la ocupada en la planta inmediata inferior y con la condición de quedar remetido un mínimo de cuatro (4) metros del plano general de fachada del edificio. La altura libre máxima de dicho cuerpo será igual o inferior a dos con setenta (2,70) metros.

4.-  La altura libre mínima en planta será de tres con sesenta (3,60) metros en el caso de existir cuerpos volados y/o se destine a uso no residencial. En el caso de uso de vivienda, sin cuerpos salientes en planta piso, será de dos con setenta (2,70) metros.

Artículo 16º. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.

La superficie edificable de cada manzana viene definida en el  Cuadro de Características de las Manzanas del plano de zonificación. La edificabilidad asignada a cada manzana será la que se multiplicará por el coeficiente de ponderación establecido en el Artículo 4.6 de la Memoria del Plan Parcial,  para calcular el aprovechamiento de la manzana.

Artículo 17º. Dotación de aparcamiento.

En el interior de las parcelas se reservará espacio suficiente para una (1) plaza de aparcamiento por vivienda.

Teniendo esta Ordenanza carácter obligatorio para viviendas, la cochera dispuesta sobre o bajo rasante no computará edificabilidad.

CAPÍTULO 3. ORDENANZA “C”. EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR AISLADA.

Artículo 18º. Ámbito y características.

Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el Cuadro de Características de las Manzanas del plano de zonificación  con el código “C”. Son dos fincas existentes en el Sector, integradas en el Plan Parcial con la tipología de Edificación unifamiliar aislada.

SECCIÓN 1ª: CONDICIONES DE USO.

Artículo 19º. Usos característicos.

El uso característico es el de la vivienda en edificación unifamiliar.

Artículo 20º. Usos compatibles.

Son usos compatibles los que se señalan a continuación y su implantación en éstas manzanas sólo se admitirá en situación de exclusividad:

a) Residencial: Residencia comunitaria en edificio exclusivo.

b) Productivo:

-Hospedaje en edificio exclusivo.

-Comercial en categoría I y situación de planta baja, sin superar los cincuenta (50) metros cuadrados de superficie de venta.

-Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo.

c) Equipamiento y Servicios Públicos: Se admiten los usos educativo, religioso, sanitario-asistencial, deportivo y público administrativo, así como el uso socio-cultural excluyendo las actividades de la vida de relación, acompañadas en ocasiones de espectáculos que se enumeran en el artículo 334 punto 2.b) del PGOU.

SECCIÓN 2ª: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 21º. Condiciones de las parcelas.

No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones.

Artículo 22º. Posición de la edificación.

1.- La separación entre el plano de fachada y la alineación exterior será igual o superior a los siguientes valores:

Seis (6) metros, excepto para los elementos secundarios previstos en el punto 4 siguiente y para las edificaciones ya existentes.

2.- La línea de edificación podrá coincidir o quedar retranqueada en relación a los linderos laterales un retranqueo mínimo de: (6) metros, excepto para las edificaciones ya existentes.

3.- La separación de la línea de edificación a testero será igual o superior a: cinco (5) metros.

4.- Se podrán construir elementos secundarios dentro de la parcela, siempre que su uso no sea el de habitación y estén separados, como mínimo, dos (2) metros de la edificación principal. Su altura máxima será de una (1) planta con tres (3) metros de altura de cornisa.

Artículo 23º. Ocupación de la parcela.

No podrá ocuparse, una superficie de parcela superior a la resultante de aplicar a la superficie de parcela edificable los siguientes coeficientes de ocupación:

Sobre o bajo rasante, quince por ciento (15%).

Artículo 24º. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.

La superficie edificable de cada manzana viene definida en el  Cuadro de Características de las Manzanas del plano de zonificación. La edificabilidad asignada a cada manzana será la que se multiplicará por el coeficiente de ponderación establecido en el Artículo 4.6 de la Memoria del Plan Parcial,  para calcular el aprovechamiento de la manzana.

Artículo 25º. Altura de la edificación.

1. La edificación no podrá superar una altura de dos (2) plantas, ni una altura de cornisa de siete (7) metros, considerándose como planta los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros sobre la rasante del terreno en el punto medio de la fachada en que se sitúe el acceso al edificio.

2. Sobre la última planta permitida se consienten torreones, con una superficie máxima construida y computable del quince por ciento (15%) de la superficie construida en la última planta, siempre que su altura de coronación no supere los diez (10) metros.

Artículo 26º. Dotación de aparcamientos.

En el interior de las parcelas deberá reservarse espacio suficiente destinado a una (1) plaza de aparcamiento por vivienda.

CAPÍTULO 4. ORDENANZA “D”. EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR PAREADA.

Artículo 27º. Ámbito y características.

Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el Cuadro de Características de las Manzanas del plano de zonificación  con el código “D”.

SECCIÓN 1ª: CONDICIONES DE USO.

Artículo 28º. Usos característicos.

El uso característico es el de la vivienda en edificación unifamiliar.

Artículo 29º. Usos compatibles.

Son usos compatibles los que se señalan a continuación y en determinados casos, en condiciones específicas:

a) Residencial: Residencia comunitaria en edificio exclusivo.

b) Productivo:

-Hospedaje en edificio exclusivo.

-Comercial en categoría I y situación de planta baja, sin superar los cincuenta (50) metros cuadrados de superficie de venta.

-Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo.

c) Equipamiento y Servicios Públicos: Se admiten los usos educativo, religioso, sanitario-asistencial, deportivo y público administrativo, así como el uso socio-cultural excluyendo las actividades de la vida de relación, acompañadas en ocasiones de espectáculos que se enumeran en el artículo 334 punto 2.b) del PGOU.

SECCIÓN 2ª: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 30º. Condiciones de las parcelas.

1.- No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de las que resulten fincas que incumplan las condiciones siguientes:

Longitud mínima del lindero frontal: nueve (9) metros.

Superficie mínima de parcela: ciento ochenta (180) metros cuadrados.

2.- La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de diámetro igual o superior a la dimensión mínima establecida para el lindero frontal.

Artículo 31º. Posición de la edificación.

1.- La separación entre el plano de fachada y la alineación exterior será igual o superior a  tres (3) metros.

2.- La línea de edificación podrá coincidir o quedar retranqueada en relación a los linderos laterales un retranqueo mínimo de (3) metros. La edificación podrá adosarse a ambos  linderos.

3.- La separación de la línea de edificación a testero será igual o superior a  tres (3) metros.

Artículo 32º. Ocupación de la parcela.

No podrá ocuparse, una superficie de parcela superior a la resultante de aplicar a la superficie de parcela edificable los siguientes coeficientes de ocupación:

sobre rasante: sesenta por ciento (60%).

bajo rasante: se podrá ocupar la totalidad de la parcela.

Artículo 33º. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.

La superficie edificable de cada manzana viene definida en el  Cuadro de Características de las Manzanas del plano de zonificación. La edificabilidad asignada a cada manzana será la que se multiplicará por el coeficiente de ponderación establecido en el Artículo 4.6 de la Memoria del Plan Parcial, para calcular el aprovechamiento de la manzana.

En parcelas con fachada a dos vías, cuando la diferencia de cotas entre ambas rasantes sea mayor a dos (2) metros, los sótanos que se originen no computarán a efectos de edificabilidad, siempre que su uso no sea el de habitación.

Artículo 34º. Altura de la edificación.

1.  La edificación no podrá superar una altura de tres (3) plantas, ni una altura de cornisa de siete (10) metros, considerándose como planta los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros sobre la rasante del terreno en el punto medio de la fachada en que se sitúe el acceso al edificio.

2. Sobre la última planta permitida se consienten torreones, con una superficie máxima construida y computable del quince por ciento (15%) de la superficie construida en la última planta, siempre que su altura de coronación no supere los diez (10) metros.

Artículo 35º. Dotación de aparcamientos.

En el interior de las parcelas deberá reservarse espacio suficiente destinado a una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos, con un mínimo de una plaza por vivienda.

CAPÍTULO 4.  ORDENANZA “E”. TERCIARIO.

Artículo 36º. Ámbito y características.

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el Cuadro de Características de las Manzanas  con el código “E”.

2.-  Incluye los terrenos que con carácter exclusivo se destinan a los usos de hospedaje, comercio y oficinas.

SECCIÓN 1ª: CONDICIONES DE USO.

Artículo 37º. Clasificación en grados.

A los efectos de la aplicación de las condiciones de uso y edificación, se distinguen dos (2) grados que comprenden cada uno de ellos los terrenos señalados en el plano de características de las manzanas con los subíndices 1 y 2.

Artículo 38º. Usos característicos.

Grado 1. Los usos característicos son los de hospedaje, oficinas y comercio en sus tres categorías.

Grado 2. El uso característico es exclusivamente comercio en sus tres categorías.

Artículo 39º. Usos compatibles.

Son usos compatibles los que se señalan a continuación:

Grado 1. Equipamiento y Servicios Públicos. Se admiten los usos pormenorizados de Socio-cultural, deportivo y público administrativo.

## Grado  2. Se admiten los usos de hospedaje y oficinas siempre que la superficie edificada no supere el 50 % de la superficie edificable.

SECCIÓN 2ª: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 40º. Condiciones de las parcelas.

Se permiten segregaciones en el parcelario actual con una parcela mínima de 90 m2, con un frente mínimo de parcela de 6 m.

La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de diámetro igual o superior a la dimensión mínima establecida para el lindero frontal.

Artículo 41º. Posición de la edificación.

La posición de la edificación es libre en ambos grados dentro de la parcela.

Grado 1: no se establecen retranqueos.

Grado 2: las plantas por encima de la planta baja deben estar obligatoriamente retranqueadas respecto a las alineaciones a linderos de medianeras y testeros, con un mínimo de (3) metros.

No deberán quedar medianeras al descubierto.

Artículo 42º. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.

1.- La superficie edificable y el aprovechamiento de la parcela viene definida en el  cuadro de Características de las Manzanas del plano de Ordenación y en los artículos 4.5 y 4.6. de la presente memoria.

Artículo 43º. Altura de la edificación.

1.- La altura máxima de la edificación en número de plantas es:

Grado 1: una (1) planta.

Grado 2: dos (3) plantas.

2.- La altura máxima de pisos es la siguiente:

- En planta baja: cinco (5) metros.

- En planta piso: tres con cincuenta (3,50) metros.

CAPÍTULO 4: ORDENANZA “F”.  SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES.

Artículo 44º.  Delimitación.

Las Ordenanzas de aplicación en los Espacios Libres del Plan Parcial, que son los grafiados con la simbología “F” en los Planos.

Artículo 45º. Carácter.

Los terrenos comprendidos en ésta zona serán de dominio y uso público. Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado o jardinería y al desarrollo de juegos infantiles. A efectos de su pormenorización le corresponde la clase de áreas ajardinadas : con  acondicionamiento vegetal destinadas al disfrute de la población, al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno.

Artículo 46º. Condiciones de las áreas ajardinadas.

1. Las áreas ajardinadas dedicarán al menos el (40%) de su superficie a zona arbolada y/o ajardinada frente a la que se acondicione mediante urbanización.

2. Podrá disponerse edificación sólo para su uso socio-cultural y de ocio con una ocupación máxima del (4%) de su superficie, sin rebasar los (4) metros de altura máxima. También se permiten construcciones provisionales para las que el Ayuntamiento acuerde concesiones especiales para el apoyo del recreo de la población (casetas de bebidas y similares) y que en ningún caso superarán los doce (12) metros cuadrados de superficie y los tres (3) metros de altura.

3. Las áreas ajardinadas, además de las plantaciones de arbolado, defensa ambiental, cultivo de flores y ajardinamiento, contarán con los siguientes elementos:  mobiliario urbano para reposo, juegos infantiles y juegos de preadolescentes y un área de tierra compactada para la practica de deportes al aire libre.

4. Siempre que sus dimensiones lo hagan posible se instalarán puntos de agua ornamental, láminas de agua, zonas sombreadas para juegos y ocio pasivo, superficie pavimentada para bicicletas y otros juegos de ruedas así como planos de arena drenada.

CAPÍTULO 5. ORDENANZA “G”. EQUIPAMIENTOS  Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Artículo 47º . Definición.

Se conceptúa  como uso de equipamiento y servicios públicos aquel de carácter dotacional que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y en fin, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de tipo administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. Pueden ser de carácter público o privado.

# Artículo 48º. Aplicación.

Las condiciones que se señalan para los usos comprendidos en ésta Ordenanza serán de aplicación a los terrenos que se representan en la documentación gráfica del Plan Parcial destinados a tal fin.

Artículo 49º. Usos característicos.

A los efectos de pormenorización en el espacio y en su caso, del establecimiento de condiciones particulares, se distinguen los siguientes usos pormenorizados en el Plan Parcial, grafiados en el plano de características de las manzanas con la siguiente simbología:

- “E”   Educativo.

- “D”   Deportivo.

- “S”  SIPS. Servicios de Interés público y Social. En cualquiera de sus                          categorías.

Artículo 50º. Usos compatibles.

## Además del uso característico señalado para las parcelas, podrá disponerse cualquier otro uso de equipamiento que no interfiera el desarrollo de las actividades propias del uso característico.

Artículo 51º. Posición de la edificación.

La posición de la edificación en la parcela es libre siempre que:

No queden medianas al descubierto.

Artículo 52º. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.

1.-  El coeficiente de edificabilidad neta máxima por parcela se regula por la aplicación de los índices siguientes en función del uso característico:

- Educativo y deportivo:  cero con siete (0,7) metros cuadrados construidos por metro cuadrado de parcela.

- Servicios de Interés Público y Social (SIPS): dos (2) metros cuadrados construidos por metro cuadrado de parcela.

2.-   La edificabilidad de las dotaciones públicas, de carácter no lucrativo, no es computable dentro de las edificabilidades y aprovechamientos del Plan Parcial.

Artículo 53º. Altura de la edificación.

La altura máxima de la edificación en número de plantas será de dos (2) salvo en los usos sanitario-asistencial en que se podrá alcanzar las tres (3) plantas. La altura en metros deberá ser justificada en función de las necesidades concretas de la instalación.

DOCUMENTO  C.      PLAN DE ETAPAS Y GESTION.

DOCUMENTO “C”: PLAN DE ETAPAS Y GESTIÓN.

El Plan de Etapas del presente Plan Parcial, se ha establecido en una sola Unidad de Ejecución para todo el Sector, toda vez que existe la constancia del desarrollo inmediato de éste.

Los plazos de ejecución del planeamiento, de acuerdo a lo establecido en el Artº 157 de la Normativa del P.G.O.U., serán los siguientes:

- Presentación de Proyectos de Base de Actuación y Estatutos, en los casos necesarios, en el plazo máximo de seis (6) meses, desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.

- Constitución, en su caso, de Juntas de Compensación, en el plazo de dos (2) meses, desde la Aprobación Definitiva de los correspondientes Proyectos de Bases y Estatutos.

- Presentación de Proyectos de Compensación y de Urbanización, suscritos, en su caso, por las respectivas Juntas de Compensación, en el plazo máximo de seis (6) meses, desde la constitución de la Junta.

Las obras de urbanización del Sector deberán estar ejecutadas en el plazo máximo de cuatro (4) años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.

Una vez adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico de las parcelas resultantes el plazo para solicitar licencia de edificación se fija en cinco (5) años.

La cesión obligatoria y gratuita de dotaciones, (Sistemas locales y viarios) se producirá con la Aprobación Definitiva del Proyecto de Compensación, seguida de su elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad.

Alcalá de Guadaira, Octubre de 2003

Germán Román Fernández

Arquitecto

DOCUMENTO  D.      ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO.

DOCUMENTO “D”: ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO.

1. Generalidades.

De acuerdo con la vigente Ley del Suelo, puede considerarse que la exigencia relativa a la evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, en los Planes Parciales, se refiere a un estudio de tipo conceptual y esquemático, en el que la metodología para la evaluación de los los citados costos, debe sintetizarse a la aportación de modelos avalados por la experiencia, puesto que la aportación de datos mas concretos y exactos, en relación con estos costos , corresponde al Proyecto de Urbanización, que posteriormente ha de redactarse.

Por tanto, se considera que para esta primera fase de redacción y tramitación del presente Plan Parcial, la extrapolación sobre datos de otras actuaciones de características semejantes es suficiente, dentro de un margen de error aceptable.

Los datos de base que se presentan en este estudio se han obtenido de otras obras de urbanización, de análogas características, debiendo ser tomadas en consideración en este sentido.

2. Tipos de costos.

Para el cálculo de las inversiones a realizar, se ha considerado un tipo de costo en función de las magnitudes principales de los costos de ejecución de las diferentes áreas urbanizables e infraestructuras y se ha denominado módulo de urbanización.

Los costes de urbanización para el total del Sector se resumen en el cuadro del apartado 4 del presente documento, cumpliendo con los requerimientos del artículo 55 del Reglamento de Planeamiento.

A los efectos de la conversión de los precios de Ejecución Material, en Contrata, se les ha afectado de unos coeficientes de:

- 13 % de beneficio industrial.

- 6 % de gastos generales.

Lo que arroja un total de un 19 % correspondiente al Contratista adjudicatario de las obras, para cubrir el expresado beneficio industrial, así como los gastos generales de la empresa, financieros, fiscales, y demás derivados de las obligaciones de control de seguridad, materiales y puesta en obra.

- Unidades de obra.

Los costos unitarios de los módulos de urbanización se han valorado como sigue:

1.- Red viaria. Explanación y contención de tierras en general, pavimentación de la Red de circulación

2.- Agua. Red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios.

3.- Saneamiento. Red de alcantarillado.

4.- Electricidad. Red de media tensión; Red de distribución de energía eléctrica en baja tensión; Centro de Transformación y desmontaje de línea aérea que cruza por el Sector.

5.- Red de alumbrado público.

6.-Red de infraestructuras comunes de telecomunicación.

7.- Espacios libres. Acondicionamiento y ajardinamiento.

4. Presupuesto de ejecución material:

A continuación, se realiza una estimación, por módulos o unidades de obra, que aproximadamente se verá confirmada en el correspondiente Proyecto de Urbanización:

RED VIARIA                                                                              182.580.000 pts.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                 39.380.000 pts.

RED DE ALCANTARILLADO                                                   35.800.000 pts.

RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y C. DE T.                        46.540.000 pts.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                             28.640.000 pts.

RED DE ICT                                     				    14.320.000 pts.

ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS LIBRES                           10.740.000 pts.

TOTAL   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 	   358.000.000 pts.

19 % de B.I., G.G. y Control                                                                  68.020.000 pts.

## PRESUPUESTO DE CONTRATA                                                  426.020.000 pts.

5. Costes de repercusión:

Relacionando la inversión total con la superficie del suelo, resultan las siguientes repercusiones:

La repercusión sobre suelo bruto del Sector será la siguiente:

426.020.000 pts./ 160.164 m2 = 2.600 pts/m2

La repercusión sobre suelo lucrativo del Sector será la siguiente:

426.020.000 pts./ 89.500 m2 = 4.760 pts/ m2

La repercusión sobre aprovechamiento del Sector será la siguiente:

426.020.000 pts./ 80.183 UA = 5.313 pts/ UA

Alcalá de Guadaira, Octubre de 2003

Germán Román Fernández

Arquitecto

DOCUMENTO “F”: PLANOS DE INFORMACION Y DE PROYECTO.

# ÍNDICE DE PLANOS

Información.

I-1.-    CALIFICACION DEL SUELO Y REGULACION DE LA EDIFICACION EN EL   PGOU. Esc. 1: 2.000

I-2.-   CALIFICACION DEL SUELO Y REGULACION DE LA EDIFICACION EN EL   PGOU. (II) Esc. 1: 2.000

I-3.-	RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES EN EL PGOU. Esc. 1:2.000

I-4.-	RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES EN EL PGOU.(II) Esc. 1:2.000

I-5.-	RED PRINCIPAL DE AGUA EN EL TERMINO EN EL PGOU. Esc. 1:10.000

I-6.-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA CIUDAD, EN EL PGOU. Esc.1:2.000

I-7.-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA CIUDAD (II), EN EL PGOU. Esc.1:2.000

I-8.-	RED PRINCIPAL DE SANEAMIENTO EN EL TERMINO, EN EL PGOU. Esc.1:10.000

I-9.-	RED DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD, EN EL PGOU. Esc. 1:2.000

I-10.-  RED DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD (II), EN EL PGOU. Esc. 1:2.000

I-11.-  	RED DE ALIMENTACION ELECTRICA EN EL TERMINO, EN EL PGOU.

Esc. 1:10.000

I-12.-  	CANALIZACIONES DE REDES DE GAS Y TELEFONO EN EL PGOU.

Esc. 1:10.000

Ordenación.

P-1.-	PLANO DE PROPIEDADES DEL SECTOR. Esc. 1:1000

P-2.-	TOPOGRAFICO, DELIMITACION Y SUPERFICIE DEL SECTOR. Esc. 1:1000

P-3.-	ZONIFICACION. Esc. 1:1000

P-4.-	CARACTERISTICAS DE LAS MANZANAS. Esc. 1:1000

P-5.-	RED VIARIA ACOTADA Y SECCIONES TIPO DE VIALES. Esc. 1:1000

P-6.-	ESQUEMA DE REDES DE AGUA. Esc. 1:1000

P-7.-	ESQUEMAS DE REDES DE SANEAMIENTO. Esc. 1:1000

P-8.-	ESQUEMA DE MEDIA TENSIÓN. Esc. 1:1000

P-9.-	ESQUEMA DE RED DE BAJA TENSIÓN. Esc. 1:1000

P-10.-	ESQUEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Esc. 1:1000

P-11.-	ESQUEMA DE RED DE TELECOMUNICACIONES (ICT). Esc. 1:1000

P-12.a- PERFILES LONGITUDINALES (1). Esc. 1:1.000

P-12.b- PERFILES LONGITUDINALES (2). Esc. 1:1.000